- 检  测  报  告

报告编号：JNWAHJ202303059

（2023年3月）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二三年三月八日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202303059 |  | 检 测 类 别 | 委托检测 |  |
| 检 测 项 目 | 有组织废气 |  | 氮氧化物 |  |  |
| 现 场 检 测/采 样 日 期 | 2023年03月07日 |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 姜杰伟、潘统 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | —— |  | 实 验 室 检 测 人 员 | —— |  |
| 采 样 依 据 | 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） |  |  |  |  |
| 实验检测环境条件：温度 —— ℃ 相对湿度 —— % |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  | 编 号 |
| 自动烟尘（气）测试仪 |  | 崂应3012H |  |  | JNWA-JL-286 |

报告编制：           审 核：               批 准：

盖 章

2023 年 03 月 08 日

一、检测方法及方法检出限

表 1-1  检测方法及方法检出限

| 样品 名称 | 检测项目 | 标准编号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氮氧化物 | HJ 693-2014 | 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 | 3mg/m3 |
| 备注 | 本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”，需计算排放速率以检出限一半参与运算。 |  |  |  |

二、检测结果

1、有组织废气检测结果

表2-1  磨煤机排放口（热风炉）（中间）

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 108（m）/0.9（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23030591021 | 氮氧化物 | 1 | 18 | 27548 | 0.50 |
|  |  | 2 | 22 | 29425 | 0.65 |
|  |  | 3 | 22 | 29253 | 0.64 |
|  |  | 均值 | 21 | 28742 | 0.60 |

表2-2  磨煤机排放口（热风炉）（南间）

| 检测现场情况描述 |  | 排气筒高度/排气筒内径 |  | 108（m）/0.9（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 检测项目 | 检测次数 | 检测结果（mg/m3） | 标干流量（m3/h） | 排放速率（kg/h） |
| GQ23030591021 | 氮氧化物 | 1 | 17 | 28213 | 0.48 |
|  |  | 2 | 21 | 30228 | 0.63 |
|  |  | 3 | 21 | 30579 | 0.64 |
|  |  | 均值 | 20 | 29673 | 0.59 |

三、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；

2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；

3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；

4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；

5、检测环境符合标准要求；

6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。

___________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址： 山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com